Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

ОТЧЁТ

о лабораторной работе № 1

«Анализ и синтез комбинационных узлов ЭВМ. Дешифратор»

по дисциплине «Основы архитектуры ЦВМ»

Выполнил

студент гр. 5130201/50302	____________	Р. Ю. Дужнов

Проверил

доцент, к. т. н.	____________	Н. М. Вербова

«____» _____________ 2026 г.

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ	3

2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР СИНТЕЗА СХЕМ	3

2.1 Дешифратор 3 на 8 на элементах НЕ и И	3

2.2 ИС К155ИД4 (SN74155)	5

2.3 Дешифратор 3 на 8 на ИС К155ИД4	6

3 СХЕМЫ СИНТЕЗИРОВАННЫХ УСТРОЙСТВ	7

3.1 Схема 1. Функциональная схема стенда	7

3.2 Схема 2. Дешифратор 3 на 8 на элементах НЕ и И	7

3.3 Схема 3. Исследование ИС К155ИД4	9

3.4 Схема 4. Дешифратор 3 на 8 на ИС К155ИД4	11

ВЫВОДЫ	12

ВВЕДЕНИЕ

В работе рассматриваются комбинационные узлы ЭВМ – дешифратор и демультиплексор. Синтезирован дешифратор 3 на 8 на логических элементах, исследована интегральная микросхема К155ИД4 (SN74155) и на её основе построен дешифратор 3 на 8. Моделирование выполнено в среде NI Multisim.

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель работы – изучить принципы построения и функционирования дешифратора.

Задачи:

- синтезировать по таблице истинности дешифратор 3 на 8 на элементах НЕ и И, ввести его схему и проверить работу;

- изучить принцип работы ИС К155ИД4 (SN74155) и исследовать её в режимах двойного дешифратора 2 на 4 и демультиплексора 1 на 4;

- видоизменить схему включения ИС К155ИД4 так, чтобы получить дешифратор 3 на 8, и проверить её работу.

2 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУР СИНТЕЗА СХЕМ

2.1 Дешифратор 3 на 8 на элементах НЕ и И

Используемые элементы. Дешифратор собран в Multisim (рисунок 3) на трёх элементах NOT (notX0, notX1, notX2) и восьми трёхвходовых элементах AND3 (Y0–Y7). Входной код задаётся интерактивными цифровыми константами X0, X1, X2, состояние выходов отображают логические пробники (порог 2,5 В): светящийся пробник – логическая «1».

Исходные данные. Дешифратор имеет три входа x2, x1, x0 (x2 – старший разряд) и N = 23 = 8 выходов. При каждом входном коде единица формируется только на выходе, номер которого равен этому коду (таблица 1).

Таблица 1 – Таблица истинности дешифратора 3 на 8

| № | x2 | x1 | x0 | y0 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Аналитические выражения. Каждая функция yk равна единице ровно на одном наборе, поэтому её СДНФ – одна конституента единицы:

y0 = x̅2 · x̅1 · x̅0,     y4 = x2 · x̅1 · x̅0,	(1)

y1 = x̅2 · x̅1 · x0,     y5 = x2 · x̅1 · x0,	(2)

y2 = x̅2 · x1 · x̅0,     y6 = x2 · x1 · x̅0,	(3)

y3 = x̅2 · x1 · x0,     y7 = x2 · x1 · x0.	(4)

Минимизация. Каждая функция содержит одну конституенту, на карте Карно её единица занимает одну изолированную клетку, поэтому склеивать нечего: выражения (1)–(4) уже минимальны.

Структура схемы. Из выражений (1)–(4) следует состав схемы: три элемента НЕ (DD1–DD3) формируют инверсные шины x̅2, x̅1, x̅0, восемь элементов 3И (DD4–DD11) – выходы y0–y7. Вход элемента И подключается к прямой шине xi, если i-й разряд номера выхода равен 1, и к инверсной – если он равен 0 (таблица 2).

Таблица 2 – Подключение входов элементов И

| Элемент | Выход | Вход 1 | Вход 2 | Вход 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DD4 | y0 | x̅2 | x̅1 | x̅0 |
| DD5 | y1 | x̅2 | x̅1 | x0 |
| DD6 | y2 | x̅2 | x1 | x̅0 |
| DD7 | y3 | x̅2 | x1 | x0 |
| DD8 | y4 | x2 | x̅1 | x̅0 |
| DD9 | y5 | x2 | x̅1 | x0 |
| DD10 | y6 | x2 | x1 | x̅0 |
| DD11 | y7 | x2 | x1 | x0 |

Цена схемы по Квайну (суммарное число входов элементов):

Q = n + n · 2n = 3 + 3 · 8 = 27.	(5)

Принцип работы схемы. Функциональная схема стенда (рисунок 1) состоит из блока переключателей, дешифратора и блока индикации. Схема электрическая принципиальная (рисунок 2) построена по выражениям (1)–(4) и таблице 2. При любом входном коде на входах ровно одного элемента И все три сигнала равны «1», и только его выход становится активным (высокий уровень).

2.2 ИС К155ИД4 (SN74155)

Микросхема К155ИД4 (в Multisim – 74155N) содержит два дешифратора 2 на 4 – секции A и B – с общими адресными входами и инверсными выходами: выбранный выход переходит в «0», остальные остаются в «1». Условное обозначение приведено на рисунке 4, назначение выводов – в таблице 3.

Таблица 3 – Назначение выводов ИС К155ИД4 (74155N)

| К155ИД4 | Вывод | 74155N | Назначение | Активный уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA | 15 | ~2C | Информационный вход секции A | 0 |
| EA | 14 | ~2G | Стробирующий вход секции A | 0 |
| DB | 1 | 1C | Информационный вход секции B | 1 |
| EB | 2 | ~1G | Стробирующий вход секции B | 0 |
| 20 | 13 | A | Адресный вход (вес 1), общий | — |
| 21 | 3 | B | Адресный вход (вес 2), общий | — |
| A0–A3 | 9, 10, 11, 12 | ~2Y0–~2Y3 | Выходы секции A | 0 |
| B0–B3 | 7, 6, 5, 4 | ~1Y0–~1Y3 | Выходы секции B | 0 |

Логические уравнения секций (mk – конституента адреса k = 2a1 + a0):

Ak = ¬(D̅A̅ · E̅A̅ · mk),     Bk = ¬(DB · E̅B̅ · mk).	(6)

Отсюда секция A работает при DA = 0 и EA = 0, секция B – при DB = 1 и EB = 0. Противоположная активность входов DA и DB используется для построения дешифратора 3 на 8 (подраздел 2.3).

Режимы работы. В режиме дешифратора 2 на 4 на информационный вход подаётся постоянный разрешающий уровень, адресные входы выбирают выход. В режиме демультиплексора 1 на 4 на информационный вход DA подаётся сигнал данных: при EA = 0 выбранный адресом выход повторяет уровень DA, остальные остаются в «1».

Схема исследования (рисунок 5). Уровни на входах DB, EB, 20, 21, DA, EA задаются шестью переключателями: верхнее положение – VCC (5 В, «1»), нижнее – общий провод («0»). Выходы A0–A3, B0–B3 подключены к восьми логическим пробникам. Так как выходы инверсные, у разрешённой секции выбранный выход отмечается погашенным пробником, а три остальных светятся.

2.3 Дешифратор 3 на 8 на ИС К155ИД4

Для получения дешифратора 3 на 8 входы DA (вывод 15) и DB (вывод 1) объединены и подключены к одному переключателю, который становится старшим разрядом адреса x2 (вес 4). Стробирующие входы EA и EB подключены к «0». Тогда:

- при x2 = 0 разрешена только секция A, её выходы A0–A3 становятся выходами y0–y3;

- при x2 = 1 разрешена только секция B, её выходы B0–B3 становятся выходами y4–y7;

- входы 21 и 20 выбирают выход внутри секции.

Дополнительные элементы не нужны: инверсию старшего разряда обеспечивает противоположная активность входов DA и DB. Схема приведена на рисунке 6.

3 СХЕМЫ СИНТЕЗИРОВАННЫХ УСТРОЙСТВ

3.1 Схема 1. Функциональная схема стенда

Рисунок 1 – Функциональная схема стенда для проверки дешифратора

3.2 Схема 2. Дешифратор 3 на 8 на элементах НЕ и И

Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная дешифратора 3 на 8

Рисунок 3 – Модель дешифратора 3 на 8 на элементах NOT и AND3 в Multisim

Проверка выполнена полным перебором всех восьми входных кодов (таблица 4). При каждом коде светится ровно один пробник с номером, равным коду, – результат совпадает с таблицей 1.

Таблица 4 – Результаты моделирования дешифратора 3 на 8

| Код x2x1x0 | Число | Ожидаемый выход | Светящийся пробник |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 0 | y0 | Y0 |
| 001 | 1 | y1 | Y1 |
| 010 | 2 | y2 | Y2 |
| 011 | 3 | y3 | Y3 |
| 100 | 4 | y4 | Y4 |
| 101 | 5 | y5 | Y5 |
| 110 | 6 | y6 | Y6 |
| 111 | 7 | y7 | Y7 |

3.3 Схема 3. Исследование ИС К155ИД4

Рисунок 4 – Условное графическое обозначение ИС К155ИД4

Рисунок 5 – Схема исследования ИС К155ИД4 в Multisim (DB = 0, EB = 1, адрес 10, DA = 0, EA = 0)

На рисунке 5 секция A разрешена, адрес равен 2, секция B заблокирована (EB = 1): погашен только пробник A2. Результаты исследования режима дешифратора 2 на 4 приведены в таблицах 5 и 6 (0 – пробник погашен, 1 – светится, X – безразличное значение).

Таблица 5 – Исследование секции A (EB = 1)

| EA | DA | 21 | 20 | A0 | A1 | A2 | A3 | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | Заблокирована EA |
| 0 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | Заблокирована DA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Выбран A0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Выбран A1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Выбран A2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Выбран A3 |

Таблица 6 – Исследование секции B (EA = 1)

| EB | DB | 21 | 20 | B0 | B1 | B2 | B3 | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | Заблокирована EB |
| 0 | 0 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | Заблокирована DB |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Выбран B0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Выбран B1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Выбран B2 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Выбран B3 |

Режим демультиплексора 1 на 4 исследован на секции A (EA = 0, EB = 1, DA – информационный вход). Выход, выбранный адресом, повторяет уровень DA, остальные остаются в «1» (таблица 7).

Таблица 7 – Исследование режима демультиплексора 1 на 4

| 21 | 20 | DA | A0 | A1 | A2 | A3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.4 Схема 4. Дешифратор 3 на 8 на ИС К155ИД4

Рисунок 6 – Дешифратор 3 на 8 на ИС К155ИД4 (входной код 101, EA = EB = 0)

На рисунке 6 подан код 101 = 5: погашен только пробник B1, то есть выход y5. Проверка на всех восьми кодах приведена в таблице 8.

Таблица 8 – Результаты исследования дешифратора 3 на 8 на ИС К155ИД4

| Код 222120 | Число | Секция | Погашенный пробник | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 0 | A | A0 | y0 |
| 001 | 1 | A | A1 | y1 |
| 010 | 2 | A | A2 | y2 |
| 011 | 3 | A | A3 | y3 |
| 100 | 4 | B | B0 | y4 |
| 101 | 5 | B | B1 | y5 |
| 110 | 6 | B | B2 | y6 |
| 111 | 7 | B | B3 | y7 |

ВЫВОДЫ

- Синтезирован дешифратор 3 на 8 на элементах НЕ и И. Выходные функции полного дешифратора – одиночные конституенты единицы и не упрощаются, поэтому схема содержит 3 элемента НЕ и 8 элементов 3И, цена по Квайну – 27.

- Моделирование на всех восьми кодах подтвердило правильность синтеза: при каждом коде активен ровно один выход с номером, равным коду (рисунок 3, таблица 4).

- Исследована ИС К155ИД4: выходы инверсные, адресные входы общие для двух секций, стробирующие входы EA и EB блокируют свою секцию, информационные входы имеют противоположную активность – секция A разрешается нулём на DA, секция B – единицей на DB (таблицы 5, 6).

- В режиме демультиплексора 1 на 4 выбранный выход повторяет уровень на входе DA (таблица 7). Дешифратор и демультиплексор имеют одну структуру и отличаются только назначением информационного входа.

- Объединением входов DA и DB получен дешифратор 3 на 8 на одной ИС К155ИД4 без дополнительных элементов (рисунок 6, таблица 8). От синтезированной схемы он отличается только низким активным уровнем выходов.